Оглавление

Список сокращений	2

1	Методологические подходы к предварительной обработке и интеграции многополосных электрокардиографических сигналов	3

1.1	Форматы регистрации и структура биомедицинских данных	3

1.2	Алгоритм адаптивного взвешенного объединения каналов	3

1.3	Общая схема предварительной обработки сигнала	3

2	Методологические основы обработки электрокардиографического сигнала	5

2.1	Обоснование объема выборки	5

2.2	Метод синхронизированного усреднения	5

2.3	Детектирование пиков на основе мгновенной мощности	6

3	Результаты анализа сигнал-усредненной электрокардиограммы	7

3.1	Методология анализа усредненного кардиоцикла	7

3.2	Алгоритм детекции и количественного анализа поздних потенциалов	7

3.3	Нестационарный спектральный анализ: непрерывное вейвлет-преобразование	8

3.4	Статистические моменты распределения	9

3.5	Оценка спектральной плотности мощности методом периодограмм	9

3.6	Статистическая верификация различий между группами	10

3.7	Многомерный анализ: ROC-кривая и классификация	11

3.7.1	ROC-анализ классификатора на основе случайного леса	11

3.7.2	Оценка качества классификации	12

3.7.3	Оценка важности признаков	12

3.8	Обсуждение результатов многомерного анализа	13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	15

- Список сокращений

AUC ROC – Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (площадь под рабочей характеристической кривой) – метрика качества прогностической модели.

fQRS_ms – fragmented QRS (фрагментированный комплекс QRS) – показатель фрагментации желудочкового комплекса, определяемый по длительности или количеству отведений.

LAS_ms – Low Amplitude Signal (низкоамплитудный сигнал) – длительность терминальной части QRS ниже порога 40 мкВ (мс).

QRSoff – QRS Offset – момент окончания комплекса QRS.

QRSon – QRS Onset – момент начала комплекса QRS.

RMS40_mkV – Root Mean Square of the last 40 ms – среднеквадратичное напряжение в последние 40 мс комплекса QRS (мкВ).

Методологические подходы к предварительной обработке и интеграции многополосных электрокардиографических сигналов

Форматы регистрации и структура биомедицинских данных

В современной экспериментальной и клинической электрокардиографии регистрация сигналов осуществляется в стандартизированных форматах, обеспечивающих сохранность метаданных и возможность кросс-платформенной обработки. Одним из наиболее распространенных является European Data Format (EDF), разработанный в 1992 году как открытый стандарт для хранения многоканальных биомедицинских сигналов. EDF обеспечивает хранение информации о частоте дискретизации, калибровочных коэффициентах, физических единицах измерения и временных метках для каждого канала независимо, что критически важно для последующей многополосной обработки.

Алгоритм адаптивного взвешенного объединения каналов

Для интегральной обработки многополосных биомедицинских сигналов, зарегистрированных в формате EDF (European Data Format), путем частотно-зависимого объединения низкочастотного и высокочастотного каналов был разработан алгоритм. Метод реализует адаптивное взвешивание спектральных компонент на основе априорных амплитудно-частотных характеристик каналов, что позволяет синтезировать сигнал с оптимизированным частотным составом для последующего диагностического анализа.

Общая схема предварительной обработки сигнала

Пред выполнением сигнал усердной электрокардиографии необходима минимизация помех.

Рисунок 1Фрагмент сигнала до фильтрации

Для подавления узкополосных аддитивных шумов в цифровых сигналах, вызванных наводками промышленной электрической сети и их гармонических составляющих был использован фильтр с бесконечной импульсной характеристикой, настраиваемой добротностью и обеспечивающим нулевой фазовый сдвиг обрабатываемого сигнала. Высокие значения добротности фильтра обеспечивают узкую полосу подавления, минимизируя влияние на полезный спектр сигнала. Низкие значения добротности расширяют полосу подавления, что повышает робастность фильтра при флуктуациях частоты сети.

Для коррекции аномальных наблюдений в одномерном сигнале был выбран метод основанный на непараметрической статистике и использующий интерквантильный размах для определения границ допустимых значений, с последующей заменой экстремальных наблюдений на граничные величины. Подход обеспечивает устойчивость к нарушениям предположения о нормальности распределения и сохраняет объем исходной выборки.

Рисунок 2 Фрагмент сигнала после фильтрации

Методологические основы обработки электрокардиографического сигнала

Обоснование объема выборки

Объем выборки, ограниченный 200 кардиоциклами, обусловлен совокупностью требований статистической устойчивости метода и априорными сведениями о характере шумовой компоненты. Поскольку помехи и шумы подчиняются нормальному (гауссовскому) закону распределения, а обработка сигнала базируется на построении аналитического сигнала посредством преобразования Гильберта с последующим вычислением мгновенной мощности, именно такой объем выборки обеспечивает:

сходимость выборочных оценок мгновенной мощности к нормальному распределению в соответствии с центральной предельной теоремой;

состоятельность и несмещенность детектирования пиков в условиях низкого отношения сигнал/шум без явного вычисления производных;

статистическую значимость при проверке гипотез о принадлежности выборки к гауссовскому распределению (критерии Шапиро—Уилка, Колмогорова—Смирнова). Выбранное количество циклов также минимизирует влияние нестационарности вегетативной регуляции на результаты анализа, позволяя считать шумовую составляющую стационарной и нормально распределенной.

Метод синхронизированного усреднения

Для повышения отношения сигнал/шум в электрокардиографических записях применяется метод синхронизированного усреднения множественных реализаций сердечных циклов. Метод основан на выделении детерминированной составляющей сигнала посредством когерентного накопления.

Данный подход позволяет:

- выделить детерминированные морфологические компоненты сигнала, подавив стохастические помехи   обратно пропорционально   корню квадратному из объёма выборки​;

- достичь эффективного подавления шума не менее чем в 14 дБ;

- обеспечить прецизионный анализ формы волны, критически важный для детектирования низкоамплитудных сигналов ранних и поздних потенциалов желудочков.

Детектирование пиков на основе мгновенной мощности

Локальные максимумы на кривой мгновенной мощности, вычисленной из аналитического сигнала, идентифицируются как кандидаты в пики. Для адаптации к вариабельности амплитуды сигнала пороги детектирования определяются на основе эмпирического распределения значений мгновенной мощности. Такой подход позволяет:

- автоматически адаптировать пороговые уровни к индивидуальным особенностям записи;

- минимизировать вероятность ложноположительного детектирования при сохранении высокой чувствительности;

- обеспечить робастность алгоритма в условиях физиологической вариабельности амплитуды.

Результаты анализа сигнал-усредненной электрокардиограммы

Методология анализа усредненного кардиоцикла

Для анализа, усредненного кардиоцикла (рисунок 3,4) использовались спектральные и статистические методы, направленные на неинвазивную оценку электрической нестабильности миокарда желудочков. Основной целью являлось выделение и количественный анализ низкоамплитудных высокочастотных сигналов — поздних потенциалов, представляющих собой фрагментированную электрографическую активность, возникающую в зонах замедленного проведения импульса (например, при постинфарктном кардиосклерозе). Поздние потенциалы являются независимым предиктором риска жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий, что определяет высокую клиническую значимость их корректного детектирования.

Рисунок 3 Сигнал усредненный кардиоцикл в норме

Рисунок 4 Сигнал усредненный кардиоцикл при патологии

Алгоритм детекции и количественного анализа поздних потенциалов

Для выделения и количественной оценки поздних потенциалов был разработан алгоритм, реализующий стандартизированный протокол анализа в частотном диапазоне 40–250 Гц с автоматическим определением временных границ комплекса QRS.

Этап 1. Частотная селекция. Исходный усредненный кардиоцикл подвергается частотной селекции для выделения компонент поздних потенциалов, локализованных в диапазоне 40–250 Гц. Отфильтрованный сигнал содержит преимущественно высокочастотные фрагменты терминальной части QRS и начального сегмента ST, где локализованы поздние потенциалы.

Этап 2. Автоматическая детекция границ QRS. Для автоматической детекции временных границ фильтрованного комплекса QRS используется метод адаптивного порогового анализа огибающей сигнала. Оценка уровня шума вычисляется по начальному участку сигнала (до начала QRS), занимающему двадцать процентов от общей длительности. Границы комплекса QRS определяются как первый и последний индексы, где огибающая превышает порог. Данный подход обеспечивает робастность к вариациям амплитуды сигнала и уровня шума без необходимости ручной разметки.

Этап 3. Расчет количественных метрик. На основе отфильтрованного сигнала и детектированных границ рассчитываются три количественные метрики:

- fQRS_ms — длительность фрагментированного комплекса QRS;

- RMS40_mkV — среднеквадратичное напряжение в терминальных 40 мс комплекса QRS;

- LAS40 — длительность низкоамплитудного сигнала (аналог LAS_ms)

Нестационарный спектральный анализ: непрерывное вейвлет-преобразование

Для нестационарного спектрального анализа сигнала, усредненного кардиоцикла с целью получения совместного частотно-временного представления энергии сигнала применялось непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) (рисунок 5,6). Метод реализует адаптивный выбор масштабов, соответствующих заданному диапазону физических частот, и вычисляет интегральную спектральную плотность мощности для каждой частотной полосы.

Рисунок 5 Вейвлет-спектрограмма сигнал усредненного кардиоцикла в норме

Рисунок 6 Вейвлет-спектрограмма сигнал усредненного кардиоцикла при патологии

Статистические моменты распределения

Для количественной характеристики отклонения эмпирического распределения (рисунок 7,8) выборки от нормального закона были вычислены безразмерные моменты высших порядков. Метод позволяет вычислить коэффициент асимметрии (skewness) и оценить эксцесс (kurtosis) усредненного кардиоцикла, что критически важно для валидации статистических гипотез, обнаружения аномалий и анализа нестационарных процессов в биомедицинских данных.

Рисунок 7 Гистограмма распределения значений отсчетов напряжения сигнал усредненного кардиоцикла в норме

Рисунок 8 Гистограмма распределения значений отсчетов напряжения сигнал усредненного кардиоцикла при патологии

Оценка спектральной плотности мощности методом периодограмм

Для количественной оценки доли энергии сигнала, сосредоточенной в заданном высокочастотном диапазоне (300 Гц – 2 кГц), на основе непараметрической оценки спектральной плотности мощности (рисунок 9,10) был разработан алгоритм. Метод реализует классический периодограммный подход с оконным сглаживанием по Ханну и численным интегрированием по правилу трапеций, обеспечивая вычисление безразмерного индекса относительной мощности, инвариантного к абсолютному масштабу сигнала. Подход применим для анализа высокочастотных компонент биомедицинских сигналов, виброакустической диагностики и спектроскопии. Выбор периодограммного метода обусловлен необходимостью снижения дисперсии спектральной оценки по сравнению с классическим дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). Классическое ДПФ, вычисляемое как квадрат модуля преобразования для всей временной реализации, обладает существенным недостатком: дисперсия такой оценки остается высокой и не уменьшается с увеличением длины выборки, что приводит к появлению статистически необоснованных флуктуаций спектральной плотности мощности. Данные флуктуации могут быть ошибочно интерпретированы как значимые спектральные компоненты, что особенно критично при анализе низкоамплитудных высокочастотных сигналов, таких как поздние потенциалы желудочков.

Рисунок 9 Спектральная плотность мощности сигнал усредненного кардиоцикла в норме

Рисунок 10 Спектральная плотность мощности сигнал усредненного кардиоцикла при патологии

Статистическая верификация различий между группами

Для статистической верификации гипотезы о различии двух независимых выборок сигнал-усредненной электрокардиограммы, представляющих нормальную и патологическую группы, использовался U-критерий Манна–Уитни. Метод реализует непараметрический подход, который не требует предположения о нормальности распределения данных и устойчив к наличию выбросов. Подход применим для оценки статистической значимости различий морфологических параметров, амплитудных характеристик и временных метрик между группами пациентов.

Для всех анализируемых параметров, включая временные показатели (LAS_ms, QRSon, QRSoff, fQRS_ms), спектрально-вейвлет-характеристики (доля мощности непрерывного вейвлет-преобразования и доля спектральной плотности мощности, рассчитанной методом периодограмм в частотном диапазоне от 300 Гц до 2 кГц), RMS40_mkV, а также статистические моменты распределения (среднее квадратичное отклонение, среднее значение, коэффициент асимметрии и эксцесс), был проведен двусторонний U-тест Манна–Уитни.

Результаты теста демонстрируют, что ни для одного из признаков не было выявлено статистически значимых различий между группами (p-value = 1.00 для всех показателей). Это свидетельствует об отсутствии значимых различий в центральных тенденциях распределений сравниваемых групп по каждому из анализируемых параметров.

Многомерный анализ: ROC-кривая и классификация

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий в одномерном сравнении, признаки могут обладать комбинированной предсказательной способностью, что подтверждается дальнейшим применением методов машинного обучения.

ROC-анализ классификатора на основе случайного леса

По результатам построения ROC-кривой для классификатора на основе алгоритма случайного леса установлено, что площадь под кривой (AUC) составила 0,704. Соответствующий 95% доверительный интервал, рассчитанный методом бутстрапа, равен [0,429; 0,926]. Данное значение AUC указывает на удовлетворительную разделяющую способность модели, превышающую случайное угадывание (AUC = 0,5).

Оптимальный порог классификации, определенный по критерию, близкому к индексу Юдена, составил 0,669. При данном пороге достигается наилучший компромисс между чувствительностью и специфичностью.

Рисунок 11 Сводный график результатов классификации групп  методом случайного леса

Оценка качества классификации

Матрица ошибок подтверждает, что модель лучше идентифицирует контрольную группу, но демонстрирует умеренную способность выявлять патологию.

Значение средней точности (AP, Average Precision) достигло 0,734, что превосходит наивный классификатор, предсказывающий все объекты как доминирующий класс (baseline = 0,5). Данный факт свидетельствует о способности модели уверенно идентифицировать патологический класс и подтверждает ее устойчивость к возможному дисбалансу классов в выборке.

Оценка важности признаков

Оценка важности признаков, выполненная с использованием встроенного в алгоритм случайного леса метода на основе критерия Джини (Gini importance), позволила выделить 10 переменных, вносящих наибольший вклад в классификацию. В порядке убывания значимости они распределились следующим образом:

Таблица 1 Важность признаков классификации

| Ранг | Признак | Важность (Gini) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эксцесс (kurtosis) | 0,154 |
| 2 | RMS40, мкВ (RMS40_mkV) | 0,148 |
| 3 | Длительность низкоамплитудного сигнала, мс (LAS_ms) | 0,134 |
| 4 | Окончание комплекса QRS, мс (QRSoff) | 0,119 |
| 5 | Фрагментированный QRS, мс (fQRS_ms) | 0,101 |
| 6 | Отношение мощностей (спектральная плотность мощности) | 0,071 |
| 7 | Отношение мощностей (непрерывное вейвлет-преобразование) | 0,063 |
| 8 | Начало комплекса QRS, мс (QRSon) | 0,061 |
| 9 | Среднее значение (mean) | 0,054 |
| 10 | Стандартное отклонение (std) | 0,049 |

Наибольший вклад в разделение групп вносят эксцесс, RMS40_mkV и LAS_ms, что указывает на их потенциальную диагностическую значимость. Примечательно, что данные параметры не обнаружили статистически значимых различий при одномерном сравнении (p-value = 1,00), однако их совместное использование в многомерной модели позволяет эффективно дифференцировать группы.

Обсуждение результатов многомерного анализа

Таким образом, несмотря на отсутствие статистически значимых различий между группами по отдельным параметрам согласно результатам U-теста Манна–Уитни, комплексное использование совокупности признаков в модели случайного леса позволило достичь удовлетворительного качества классификации (AUC = 0,704; AP = 0,734).

Полученные результаты подчеркивают необходимость применения многомерных подходов, учитывающих сложные взаимодействия между переменными, которые не выявляются при попарном сравнении групп. Выявленные наиболее информативные признаки (эксцесс, RMS40_mkV, LAS_ms) могут служить основой для разработки более интерпретируемых и клинически ориентированных прогностических моделей.

Таблица 2 Сводная таблица результатов классификации

| Метрика | Значение | 95% доверительный интервал |
| --- | --- | --- |
| AUC ROC | 0,704 | [0,429; 0,926] |
| Средняя точность (AP) | 0,734 | — |
| Оптимальный порог | 0,669 | — |

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бендат, Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М. : Мир, 1989. – 540 с.

- Воробьев, В. П. Сигнал-усредненная электрокардиография в оценке риска внезапной сердечной смерти / В. П. Воробьев, А. В. Струтынский // Кардиология. – 2015. – Т. 55, № 4. – С. 62–68.

- Гнеденко, Б. В. Курс теории вероятностей / Б. В. Гнеденко. – 8-е изд., испр. – М. : Эдиториал УРСС, 2005. – 448 с.

- Кобрин, В. И. Цифровая обработка биомедицинских сигналов / В. И. Кобрин, В. В. Григорьев. – М. : Техносфера, 2021. – 312 с.

- Ланге, К. А. Непараметрические методы статистики в биомедицинских исследованиях / К. А. Ланге, И. В. Смирнов // Медицинская статистика. – 2019. – Т. 12, № 3. – С. 45–52.

- Мандель, И. Д. Кластерный анализ / И. Д. Мандель. – М. : Финансы и статистика, 2018. – 176 с.

- Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход / Р. М. Рангайян. – М. : Физматлит, 2010. – 440 с.

- Стратонович, Р. Л. Теория информации / Р. Л. Стратонович. – М. : Советское радио, 1975. – 424 с.

- Тьюки, Дж. У. Анализ результатов наблюдений / Дж. У. Тьюки. – М. : Мир, 1981. – 696 с.

- Харрис, Ф. Дж. Использование окон при гармоническом анализе дискретных последовательностей / Ф. Дж. Харрис // ТИИЭР. – 1978. – Т. 66, № 1. – С. 60–96.

- Breiman, L. Random forests / L. Breiman // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45, No. 1. – P. 5–32.

- Cain, M. E. Signal-averaged electrocardiography / M. E. Cain, J. L. Anderson, M. F. Arnsdorf // Journal of the American College of Cardiology. – 1996. – Vol. 27, No. 1. – P. 238–249.

- Daubechies, I. Ten Lectures on Wavelets / I. Daubechies. – Philadelphia : SIAM, 1992. – 357 p.

- Kemp, B. European Data Format (EDF) – a standard for exchange of polygraphic recordings / B. Kemp, A. Värri, A. C. Rosa [et al.] // Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. – 1992. – Vol. 82, No. 5. – P. 391–393.

- Mallat, S. A Wavelet Tour of Signal Processing / S. Mallat. – 3rd ed. – Amsterdam : Elsevier, 2009. – 832 p.

- Mann, H. B. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other / H. B. Mann, D. R. Whitney // The Annals of Mathematical Statistics. – 1947. – Vol. 18, No. 1. – P. 50–60.

- Oppenheim, A. V. Discrete-Time Signal Processing / A. V. Oppenheim, R. W. Schafer. – 3rd ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009. – 1104 p.

- Simson, M. B. Use of signals in the terminal QRS complex to identify patients with ventricular tachycardia after myocardial infarction / M. B. Simson // Circulation. – 1981. – Vol. 64, No. 2. – P. 235–242.

- Virtanen, P. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python / P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant [et al.] // Nature Methods. – 2020. – Vol. 17. – P. 261–272.

- Welch, P. D. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms / P. D. Welch // IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. – 1967. – Vol. 15, No. 2. – P. 70–73.